LYC-A系列便移式滤油机

应用

●液压润滑系统加油时的过滤

●液压润滑系统工作时的旁路过滤

●液压润滑系统投入运行前的循环过滤

●液压润滑系统的油不经设备本身的泵过滤泵出

本滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低、自吸能力强，运转平稳等特点。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。

吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。

精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具，便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。

面板上装有压力表，在工作时，连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

备   注

采用两级过滤系统

| 型 号 | LYC-32A | LYC-50A |  | LYC-100A | LYC-150A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量L/min | 32 | 50 |  | 100 | 150 |
| 额定压力Mpa | 0.6 |  |  |  |  |
| 原始压力损失Mpa | ≤0.02 |  |  |  |  |
| 粗过滤精度μm | 100 |  |  |  |  |
| 精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 |  |  |  |  |
| 电机功率kw | 0.75 | 1.1 |  | 1.5 | 2.2 |
| 电 压V | AC 380V三相、AC220V两相 |  |  |  |  |
| 重量kg | 75 |  | 80 | 100 | 120 |
| 外形尺寸mm | 650X680X980 |  | 650X680X980 | 720X680X1020 | 720X740X1020 |