LYC-B系列高精度滤油机

应用

●液压润滑系统加油时的过滤

●液压润滑系统工作时的旁路过滤

●液压润滑系统投入运行前的循环过滤

●液压润滑系统的油不经设备本身的泵过滤泵出

本滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低、自吸能力强，运转平稳等特点。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。

吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。

泵后设有两级精过滤器，使油液快速达到很高的清洁度。

精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具，便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。

面板上装有压力表，在工作时，连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

备   注

采用三级过滤系统

| 型 号 | LYC-32B | LYC-50B | LYC-63B | LYC-100B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量L/min | 32 | 50 | 63 | 100 |
| 额定压力MPa | 0.6 |  |  |  |
| 原始压力损失MPa | ≤0.02 |  |  |  |
| 粗过滤精度μm | 100 |  |  |  |
| 一级精过滤精度μm | 10、20、40 |  |  |  |
| 二级精过滤精度μm | 3、5、10 |  |  |  |
| 电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| 电 压V | AC 380V三相 |  |  |  |
| 重量kg | 90 | 100 | 108 | 150 |
| 外形尺寸mm | 720X680X1020 | 720X680X1020 | 720X680X1020 | 740X740X1180 |