LYC-C系列箱式移动滤油机

应用

●液压润滑系统加油时的过滤

●液压润滑系统工作时的旁路过滤

●液压润滑系统投入运行前的循环过滤

●接入液压润滑系统，全面提高系统的清洁度

本机采用精制外壳包覆所有元件，保护设备免遭外界污染，尤其适应于对使用环境要求高的场合。

本机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低、自吸能力强，运转平稳等特点。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。

吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。

泵后设有两级精过滤器，使油液快速达到很高的清洁度。

精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。

滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具，便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。

面板上装有压力表，在工作时，连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

备   注

采用三级过滤系统

| 型 号 | LYC-32C | LYC-50C | LYC-63C | LYC-100C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量L/min | 32 | 50 | 63 | 100 |
| 额定压力MPa | 0.6 |  |  |  |
| 原始压力损失MPa | ≤0.02 |  |  |  |
| 粗过滤精度μm | 100 |  |  |  |
| 一级精过滤精度μm | 10、20、40 |  |  |  |
| 二级精过滤精度μm | 3、5、10 |  |  |  |
| 电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| 电 压V | AC 380V三相 |  |  |  |
| 重量kg | 100 | 110 | 118 | 160 |
| 外形尺寸mm | 950X560X900 | 950X560X900 | 950X560X900 | 1000X600X1130 |